Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт»

Курсовая работа

«Колебания тонкой пластины без учета потерь на трение»

Вариант 10.4

Выполнила

Самсонова Мария

Группа А-13а-19

Оглавление

Постановка задачи	3

Необходимый теоретический материал	4

Построение тестового примера	7

Численный метод	8

Результаты расчетов по тестовым примерам	10

Тестовый пример №1	10

Тестовый пример №2	14

Результаты вычислительного эксперимента	17

Анализ полученных результатов	20

Код  с комментариями	21

Использованная литература	25

Постановка задачи

Нахождение колебаний тонкой пластины размером a*b, где a=2 и b=3, без учета потерь на трения, колебания которого выражаются волновым уравнением вида ∂2u∂t2-∆u=0,при граничных условиях Г1, Г2, Г3, Г4 (заданы в таблице) и начальных  ut=0=tgcosπy3 и  ∂u∂tt=0=esinπx2sin2πy3

| Г1 | ∂u∂n=0 | y x a b Г1 Г4 Г3 Г2 |
| --- | --- | --- |
| Г2 | u=0 |  |
| Г3 | ∂u∂n=0 |  |
| Г4 | u=0 |  |

Необходимый теоретический материал

Воспользуемся теоретическим материалом для аналитического решения из книги А.Н.Тихонов, А.А.Самарский «УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ», а именно разделами

- Глава 2, §1 Поперечные колебания мембраны

Получено уравнение колебаний однородной мембраны дифференциальной форме

utt=a2uxx+uyy+fx,y,t , где

- a2=T0ρ , fx,y,t=F(x,y,t)ρ (*)

- T0-натяжение нити (константа на всей поверхности)

- Fx,y,t-плотност внешних сил

- ux,y,t-форма мембраны в момент времени

- Глава 5, §3 Колебания прямоугольной мембраны

- Глава 3, §2 Метод разделения переменных

Основываясь на формуле (*) построим общую задачу поиска формы мембраны без учета внешних сил

utt=a2uxx+uyy (1)ux,y,0=φx,y∂u∂tx,y,0=ψx,y∂u∂n=0ux,0,t=0∂u∂n=0ux,b1,t=0

Решение найдем, используя метод разделенных переменных.

- Предположим ux,y,t=vx,yT(t) (2)

- Подставив (2) в (1) получим

T''+a2λT=0 (Задача Штурма — Лиувилля)

vxx+vyy+λv=0 (3)v0,y=0∂v∂n=0 va1,y=0∂v∂n=0

- Систему аналогично решим с помощью метод разделенных переменных.

- vx,y=XxY(y) (4)

- Подставим (4) в (3) получим

X''+γX=0 (5)∂v∂n=0∂v∂n=0 (условия 2-го рода)

Y''+μY=0 (6)Y0=0Yb1=0

где γ+μ=λ

- Аналитически решая (5) и (6) получим

Xnx=cosnπa1x , γn=nπa12

Ymy=sinmπb1y , μm=mπb12

- Тогда λ

λn,m=nπa12+ mπb12

- Вернувшись к преобразованию (4) получим собственные функции

vn,m=An,m cosnπa1xsinmπb1y

- Выберем An,m так, чтобы норма функции vn,m была равна единице.

An,m=4a1b1

- Таким образом

vn,m=4a1b1 cosnπa1x sinmπb1y

- Подставив λn,m в T''+a2λT=0 получим

Tn,mt=Bn,m*cosλn,mat+Bn,m**sinλn,mat

- В итоге получаем

ux,y,t=m=1∞n=1∞(Bn,m*cosλn,mat+Bn,m**sinλn,mat)vn,m(x,y), где vn,m=4a1b1cosnπa1x sinmπb1y

Bn,m*= 0a10b1φx,yvn,mx,ydxdy=4a1b10a10b1φx,ycosnπa1x sinmπb1y dxdy

Bn,m**=1a2λn,m4a1b10a10b1ψx,ycosnπa1x sinmπb1y dxdy

Построение тестового примера

  - Предварительно отрезок -a12,a12=[-1,1] переведем в отрезок 0,a1=[0,2] и отрезок -b12,b12=[-1.5,1.5] в отрезок 0,b1=[0,3]

  - Чтобы построить тестовые примеры воспользуемся свойством собственных функций - Собственные функции yn(x) образуют на  [a,b] ортогональную систему:

abyn(x) ym(x) dx=0 (n≠m)

Тестовый пример №1

utt=uxx+uyyux,y,0=φx,y=cosπxsinπy∂u∂tx,y,0=ψx,y=0∂u∂n=0ux,0,t=0∂u∂n=0ux,b1,t=0

Ожидаемый результат ux,y,t=cosπxsinπy cos2πt

Тестовый пример №2

utt=uxx+uyyux,y,0=φx,y=0∂u∂tx,y,0=ψx,y=cosπ2xsinπ3y∂u∂n=0ux,0,t=0∂u∂n=0ux,b1,t=0

Ожидаемый результат ux,y,t=613πcosπ2xsinπ3y sin13π6t

Численный метод

- Произведем дискретизацию задачи и применим аппроксимацию производных со вторым порядком точности в дифференциальном уравнении и с первым порядком точности в краевых условиях

ui,j,k-1-2ui,j,k+ui,j,k+1∆t2=ui-1,j,k-2ui,j,k+ui+1,j,k∆x2+ui,j-1,k-2ui,j,k+ui,j+1,k∆y2ui,j,0=φx,yui,j,1-ui,j,0∆t=ψx,yu0,j,k= u1,j,kui,0,k=0uN-1,j,k= uN,j,kui,b1,k=0

- Преобразуем систему

ui,j,k-1-2ui,j,k+ui,j,k+1=∆t2∆x2(ui-1,j,k-2ui,j,k+ui+1,j,k)+∆t2∆y2(ui,j-1,k-2ui,j,k+ui,j+1,k)ui,j,0=φi,jui,j,1-ui,j,0∆t=ψi,j → ui,j,1=ψi,j∆t+ui,j,0=ψi,j∆t+φi,j=ωi,ju0,j,k= u1,j,kui,0,k=0uN-1,j,k= uN,j,kui,M,k=0

Стратегия поиска

- Для k=0

ui,j,0=φi,j

- Для k=1

ui,j,2=2ui,j,1-ui,j,0+∆t2∆x2(ui-1,j,1-2ui,j,1+ui+1,j,1)+∆t2∆y2(ui,j-1,1-2ui,j,1+ui,j+1,1)

ui,j,2=2ωi,j-φi,j+∆t2∆x2ωi-1,j-2ωi,j+ωi+1,j+∆t2∆y2(ωi,j-1-2ωi,j+ωi,j+1)  (1)

  - При j=0,M (Состояние пластины на границах Г2 и Г4)

ui,j,2=0

  - При i=0,N (Состояние пластины на границах Г1 и Г3)

ui,j,2=2ωi,j-φi,j+∆t2∆x2-ωi,j+ωi+1,j+∆t2∆y2ωi,j-1-2ωi,j+ωi,j+1

ui,j,2=2ωi,j-φi,j+∆t2∆x2ωi-1,j-ωi,j+∆t2∆y2(ωi,j-1-2ωi,j+ωi,j+1)

  - Значения неграничных точек найдем с помощью (1)

- Для k=2,L  значения будем искать по общей формуле

ui,j,k+1=2ui,j,k-ui,j,k-1+∆t2∆x2(ui-1,j,k-2ui,j,k+ui+1,j,k)+∆t2∆y2(ui,j-1,k-2ui,j,k+ui,j+1,k) (2)

  - При j=0,M (Состояние пластины на границах Г2 и Г4)

ui,j,k=0

  - При i=0,N (Состояние пластины на границах Г1 и Г3)

ui,j,k+1=2ui,j,k-ui,j,k-1+∆t2∆x2-ui,j,k+ui+1,j,k+∆t2∆y2(ui,j-1,k-2ui,j,k+ui,j+1,k)

ui,j,k+1=2ui,j,k-ui,j,k-1+∆t2∆x2-ui,j,k+ui-1,j,k+∆t2∆y2(ui,j-1,k-2ui,j,k+ui,j+1,k)

  - Значения неграничных точек найдем с помощью (2)

Результаты расчетов по тестовым примерам

Тестовый пример №1

utt=uxx+uyyux,y,0=φx,y=cosπxsinπy∂u∂tx,y,0=ψx,y=0∂u∂n=0ux,0,t=0∂u∂n=0ux,b1,t=0

Ожидаемый результат ux,y,t=cosπxsinπy cos2πt

В тестовом примере:

- Красный график – функция, построенная по разностной схеме

- Зеленый график – функция, построенная по аналитическому решению

При этом использовано:

- 300 слоев (T = 3, dt = 0.01)

- шаг по оси X dx=0.02

- шаг по оси Y dy=0.03

- сохраняется сдвиг по двум осям: Ox 0,a1=[0,2], Oy 0,b1=[0,3]

Результат в формате видео: Тест1

Результаты по слоям:

0 слой:

50 слой:

100 слой:

150 слой (пример впадины погрешности):

200 слой:

250 слой (пример пика погрешности):

300 слой:

Определим поведение погрешности по слоям, для этого воспользуемся евклидовой нормой матрицы

Из графика видно, что с увеличением кол-ва слоев увеличивается и погрешность полученного слоя, причем пики графика погрешности соответствуют наименьшим (по модулю) значениям искомой функции (250 слой), и наоборот впадины – наибольшим (по модулю) значениям (150 слой).

Так же из графика погрешности можно примерно определить период функции: 0,7 секунд

Тестовый пример №2

utt=uxx+uyyux,y,0=φx,y=0∂u∂tx,y,0=ψx,y=cosπ2xsinπ3y∂u∂n=0ux,0,t=0∂u∂n=0ux,b1,t=0

Ожидаемый результат ux,y,t=413πcosπ2xsinπ3y sin13π4t

В тестовом примере:

- Красный график – функция, построенная по разностной схеме

- Зеленый график – функция, построенная по аналитическому решению

При этом использовано:

- 300 слоев (T = 3, dt = 0.01)

- шаг по оси X dx=0.02

- шаг по оси Y dy=0.03

- сохраняется сдвиг по двум осям: Ox 0,a1=0,2, Oy 0,b1=0,3

Результат в формате видео: Тест2

Результаты по слоям:

0 слой:

50 слой:

100 слой:

150 слой:

200 слой:

250 слой:

300 слой:

Аналогично прошлому примеру построим график погрешности

В отличие от прошлого примера, так как изменение конфигурации графика искомой функции происходят значительно медленнее, погрешность не имеет много пиков, однако сохраняется закономерность: погрешность выше там, где функция принимает наименьшие по модулю значения (150 слой, 300 слой) и ниже, где наибольшие по модулю значения (250 слой).

Так же из графика погрешности можно примерно определить период функции: 2,4 секунд

Результаты вычислительного эксперимента

utt=uxx+uyyux,y,0=φx,y=tgcosπy3 ∂u∂tx,y,0=ψx,y=esinπx2sin2πy3∂u∂n=0ux,0,t=0∂u∂n=0ux,b1,t=0

Функция построена при использовании:

- 600 слоев (T = 6, dt = 0.01)

- шаг по оси X dx=0.02

- шаг по оси Y dy=0.03

- сдвиг не используется: Ox -a12,a12=[-1,1] , Oy -b12,b12=[-1.5,1.5]

Результат в формате видео: Решение

Результаты по слоям:

0 слой:

100 слой:

200 слой:

300 слой:

400 слой:

500 слой:

600 слой:

Из полученных графиков можно утверждать, что период приблизительно равен 6 секундам

Анализ полученных результатов

Данная работа показала, что нахождение колебаний тонкой пластины с помощью разностной схемы 1 порядка дает хорошие результаты при малом количестве слоев. С увеличением количества слоев накапливается неточность и заметнее всего она проявляет себя на слоях с наименьшими по модулю значениями функции, что было показано на тестовых примерах. Так же при построении разностной схемы нужно грамотно подходить к выбору шагов по осям Ox, Oy и времени, так как при неудачном подборе наблюдается резкое возрастание значений функций, что приводит к переполнению типов данных. Например, при выборе для тестового примера №1:

- 100 слоев (T = 2, dt = 0.02)

- шаг по оси X dx=0.02

- шаг по оси Y dy=0.03

Получаем такой график на 100 слое:

Данную проблему можно избежать, используя соответствующие правила выбора шага или проверяя изменения слоев (не должно быть резких скачков).

Код  с комментариями

import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
import math
import numpy as np
from celluloid import Camera

# Создание дискретных функций

#Функция на нулевом слое
def phi(n, a1, b1, i, j, dx, dy):
    # 1 тест
    if (n == 1):
        return math.cos(math.pi * (a1 + i * dx)) * math.sin(math.pi * (b1 + j * dy))
    # 2 тест
    if (n == 2):
        return 0
    # решение задачи
    if (n == 3):
        return math.tan(math.cos((math.pi * (b1 + j * dy))/3))

#Производная функции на нулевом слое
def psi(n, a1, b1, i, j, dx, dy):
    # 1 тест
    if (n == 1):
        return 0
    # 2 тест
    if (n == 2):
        return math.cos((math.pi * (a1 + i * dx)) / 2) * math.sin((math.pi * (b1 + j * dy)) / 3)
    # решение задачи
    if (n == 3):
        return math.exp(math.sin((math.pi * (a1 + i * dx)) / 2)) * math.sin((2 * math.pi * (b1 + j * dy)) / 3)

#Функция на первом слое
def omega(n, a1, b1, i, j, dx, dy, dt):
    return psi(n, a1, b1, i, j, dx, dy) * dt + phi(n, a1, b1, i, j, dx, dy)

#0 слой
def Layer0(n, a1, b1, nx, ny, dx, dy, dt):
    u0 = np.zeros((nx, ny))
    for i in range(nx):
        for j in range(ny):
            u0[i][j] = phi(n, a1, b1, i, j, dx, dy)

    return u0

#1 слой
def Layer1(n, a1, b1, nx, ny, dx, dy, dt):
    u1 = np.zeros((nx, ny))
    for i in range(nx):
        for j in range(ny):
            u1[i][j] = omega(n, a1, b1, i, j, dx, dy, dt)

    return u1

#2 слой
def Layer2(n, a1, b1, nx, ny, dx, dy, dt):
    u2 = np.zeros((nx, ny))
    for i in range(nx):
        for j in range(ny):
            if (j == 0 or j == (ny - 1)):
                u2[i][j] = 0
            elif (i == 0):
                u2[i][j] = 2 * omega(n, a1, b1, i, j, dx, dy, dt) - phi(n, a1, b1, i, j, dx, dy) + ((dt * dt) / (dx * dx)) * (
                            -omega(n, a1, b1, i, j, dx, dy, dt) + omega(n, a1, b1, i + 1, j, dx, dy, dt)) + ((dt * dt) / (dy * dy)) * (
                             omega(n, a1, b1, i, j - 1, dx, dy, dt) - 2 * omega(n, a1, b1, i, j, dx, dy, dt) + omega(n,a1, b1, i, j + 1, dx, dy,dt))
            elif (i == (nx - 1)):
                u2[i][j] = 2 * omega(n, a1, b1, i, j, dx, dy, dt) - phi(n, a1, b1, i, j, dx, dy) + ((dt * dt) / (dx * dx)) * (
                            -omega(n, a1, b1, i, j, dx, dy, dt) + omega(n, a1, b1, i - 1, j, dx, dy, dt)) + ((dt * dt) / (dy * dy)) * (
                            omega(n, a1, b1, i, j - 1, dx, dy, dt) - 2 * omega(n, a1, b1, i, j, dx, dy, dt) + omega(n, a1, b1, i, j + 1, dx, dy,dt))
            else:
                u2[i][j] = 2 * omega(n, a1, b1, i, j, dx, dy, dt) - phi(n, a1, b1, i, j, dx, dy) + ((dt * dt) / (dx * dx)) * (
                            omega(n, a1, b1, i - 1, j, dx, dy, dt) - 2 * omega(n, a1, b1, i, j, dx, dy, dt) + omega(n, a1, b1, i + 1, j, dx, dy,dt)) + (
                            (dt * dt) / (dy * dy)) * (omega(n, a1, b1, i, j - 1, dx, dy, dt) - 2 * omega(n, a1, b1, i, j, dx, dy, dt) + omega(n, a1, b1, i, j + 1,dx, dy, dt))

    return u2

#3+ слой
def Layer(k, u, nx, ny, dx, dy, dt):
    u3 = np.zeros((nx, ny))
    for i in range(nx):
        for j in range(ny):
            if (j == 0 or j == (ny - 1)):
                u3[i][j] = 0
            elif (i == 0):
                u3[i][j] = 2 * u[k][i][j] - u[k - 1][i][j] + ((dt * dt) / (dx * dx)) * (
                            -u[k][i][j] + u[k][i + 1][j]) + ((dt * dt) / (dy * dy)) * (
                                       u[k][i][j - 1] - 2 * u[k][i][j] + u[k][i][j + 1])
            elif (i == (nx - 1)):
                u3[i][j] = 2 * u[k][i][j] - u[k - 1][i][j] + ((dt * dt) / (dx * dx)) * (
                            -u[k][i][j] + u[k][i - 1][j]) + ((dt * dt) / (dy * dy)) * (
                                       u[k][i][j - 1] - 2 * u[k][i][j] + u[k][i][j + 1])
            else:
                u3[i][j] = 2 * u[k][i][j] - u[k - 1][i][j] + ((dt * dt) / (dx * dx)) * (
                            u[k][i - 1][j] - 2 * u[k][i][j] + u[k][i + 1][j]) + ((dt * dt) / (dy * dy)) * (
                                       u[k][i][j - 1] - 2 * u[k][i][j] + u[k][i][j + 1])
    return u3

# Заполнение слоев
def Layers(n, a1, a2, b1, b2, T, dx, dy, dt):
    nx = int((a2 - a1) / dx) + 1
    ny = int((b2 - b1) / dy) + 1
    nt = int(T / dt) + 1

    u = np.zeros((nt, nx, ny))

    for k in range(nt):
        if (k == 0):
            u[k] = Layer0(n, a1, b1, nx, ny, dx, dy, dt)
        elif (k == 1):
            u[k] = Layer1(n, a1, b1, nx, ny, dx, dy, dt)
        elif (k == 2):
            u[k] = Layer2(n, a1, b1, nx, ny, dx, dy, dt)
        else:
            u[k] = Layer(k - 1, u, nx, ny, dx, dy, dt)

    return u

#Функция полученная аналитически (для тестовых примеров)
def UTest(n, a1, a2, b1, b2, T, dx, dy, dt):
    nx = int((a2 - a1) / dx) + 1
    ny = int((b2 - b1) / dy) + 1
    nt = int(T / dt) + 1
    ut = np.zeros((nt, nx, ny))

    # 1 тест
    if (n == 1):
        for k in range(nt):
            for i in range(nx):
                for j in range(ny):
                    ut[k][i][j] = math.cos((a1 + i * dx) * math.pi) * math.sin((b1 + j * dy) * math.pi) * math.cos((2 ** 0.5) * math.pi * (k * dt))
    # 2 тест
    if (n == 2):
        for k in range(nt):
            for i in range(nx):
                for j in range(ny):
                    ut[k][i][j] = (6 / ((13 ** 0.5)* math.pi))* math.cos((a1 +i * dx) * (math.pi/2)) * math.sin((b1 + j * dy) * (math.pi/3)) * math.sin(((13 ** 0.5) * math.pi * (k * dt))/6)
    return ut

#значения длин сторон
a=2
b=3

#шаги разностной схемы
dx = 0.02
dy = 0.03
dt = 0.01

#общее время
T = 6

#кол-во разбиений отрезка
nx = 100 #по оси Ox и Oy
nt = 600 #по оси времени (кол-во слоев)

#номер задачи (1 - тест 1, 2 - тест 2, 3 - поставленная задача)
n = 3

if (n == 1):
    # 1 тестовый пример
    ut = UTest(n, 0, a, 0, b, T, dx, dy, dt)
    u = Layers(n, 0, a, 0, b, T, dx, dy, dt)
    x = np.linspace(0, a, nx + 1)
    y = np.linspace(0, b, nx + 1)
    namefile = 'animation_test1.gif'
elif (n == 2):
    # 2 тестовый пример
    ut = UTest(n, 0, a, 0, b, T, dx, dy, dt)
    u = Layers(n, 0, a, 0, b, T, dx, dy, dt)
    x = np.linspace(0, a, nx + 1)
    y = np.linspace(0, b, nx + 1)
    namefile = 'animation_test2.gif'
else:
    # решение поставленной задачи
    u = Layers(3, -(a / 2), (a / 2), -(b / 2), (b / 2), T, dx, dy, dt)
    x = np.linspace(-(a / 2), (a / 2), nx + 1)
    y = np.linspace(-(b / 2), (b / 2), nx + 1)
    namefile = 'animation.gif'

# Создание анимации с помощью библиотек matplotlib и celluloid
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
camera = Camera(fig)
x, y = np.meshgrid(x, y, indexing = 'ij')

for i in range(int(nt/10)+1):
    U=ax.plot_surface(x, y, u[i*10], color = (1, 0, 0))

    if(n != 3):
        UT=ax.plot_surface(x, y, ut[i*10], color = (0, 1, 0))

    ax.set(xlabel='x', ylabel='y', zlabel='z')
    camera.snap()

animation = camera.animate(interval = 300, repeat = True, repeat_delay = 500)
animation.save(namefile,  writer = 'imagemagick', dpi=100)

#функция нахождения норм матриц погрешностей на всех слоях
def Err(u, ut, a1, a2, b1, b2, T, dx, dy, dt):
    nx = int((a2 - a1) / dx) + 1
    ny = int((b2 - b1) / dy) + 1
    nt = int(T / dt) + 1

    errmat = np.zeros((nt, nx, ny))
    normmat = np.zeros(nt)

    for k in range(nt):
        for i in range(nx):
            for j in range(ny):
                errmat[k][i][j] = abs(u[k][i][j] - ut[k][i][j])

        normmat[k] = np.linalg.norm(errmat[k], ord=2)

    return normmat

#массив норм
normmat = Err(u, ut, 0, a, 0, b, T, dx, dy, dt)

#вывод графика погрешности
plt.figure(figsize=(5, 5))
plt.xlabel("кол-во слоев") # ось абсцисс
plt.ylabel("значение нормы") # ось ординат
plt.grid() # включение отображение сетки

x = np.linspace(0, nt, (int(T / dt) + 1))
y = normmat

plt.plot(x, y, label='Погрешность')

plt.legend() # легенда

Использованная литература

- А.Н.Тихонов, А.А.Самарский «УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ»

- А.А.Амосов, Ю.А. Дубинский, Н.В.Копченова «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ»